25 a 30 de Agosto

Colocación de puntos de rasante y control de alineación en calles y avenidas para pavimentación

Durante esta semana se realizaron trabajos que consistieron en la colocación y verificación de puntos de control sobre la rasante y subrasante, utilizando como siempre la estación total como instrumento principal. Se colocaron puntos de referencia con estacas a ambos lados de cada tramo y así también la ubicación de la línea central en distintas calles y avenidas.

Mientras se realizaba este trabajo de replanteo y verificación en las calles y avenidas, los camiones mezcladores de la empresa Concremax avanzaban con la colocación del concreto en las áreas previamente preparadas, por lo que fue indispensable coordinar ambos procesos en tiempo real. Este trabajo sincronizado permitió garantizar que la nivelación y alineación del terreno coincidieran con las especificaciones de diseño al momento de la ejecución.

Replanteo topográfico de puntos de corte en el pavimento

Posteriormente se procedió a establecer los puntos de corte del pavimento, dejando una referencia con marcados los puntos de intersección de las juntas. En base en estos puntos que se señalizaron, ya los albañiles procedieron a hacer los cortes de dilatación y control en el concreto endurecido, estas cortes se hacen con el fin de prevenir fisuras no deseadas y asegurar un adecuado desempeño estructural del pavimento a largo plazo

1 septiembre   al  6 septiembre

Replanteo y control topográfico para excavación de tubería de conexión al colector

La actividad de esta semana consistió en el replanteo topográfico relacionadas con la ejecución de excavaciones para la instalación de una tubería derivada del colector principal.

Para lo cual se establecieron los puntos de referencia y control a lo largo del eje proyectado de la excavación, verificando así el alineamiento, las alturas de diseño, pendientes y desniveles requeridos para garantizar el adecuado flujo hidráulico. Se tuvo que colocar la estación total en un punto estratégico debido a que en el sitio aun había paso peatonal y vialidad de autos, con lo que

Asimismo, se realizó la verificación de secciones transversales y cotas de excavación, comparando las mediciones de campo con los planos de diseño. Esta etapa fue fundamental para asegurar que la profundidad de la zanja cumpliera con las especificaciones técnicas y que la tubería se colocara a la pendiente adecuada.

El control topográfico desarrollado permitió proporcionar a la cuadrilla de obra  los datos necesarios para ejecutar la excavación de manera eficiente y segura, minimizando riesgos de errores en la profundidad y alineación de la tubería. De esta forma, se garantizó la correcta preparación del terreno para la posterior instalación de la infraestructura sanitaria.