Verificación de Sub-base y Base para Colocación de Pavimento

Durante la semana se ejecutaron varias verificaciones de sub-base y base en tramos,  previo a colocarse el pavimento. Así también las actividades incluyeron inspección visual, control topográfico de rasante, muestreo de materiales y ensayos de compactación de acabados superficiales.

Así también se calculó y programó la colocación de bordillo en los frentes, definiendo alineación. Se dimensionaron y ubicaron las juntas de dilatación conforme a las especificaciones del proyecto, estableciendo, los anchos de juntas  a fin de garantizar el comportamiento adecuando ante las variaciones térmicas y retracción

Se ejecutó el control geométrico del cruce de tubería bajo camino, midiendo cota de solera, diámetro nominal, espesor de recubrimiento y rasante vial. La cobertura efectiva se calculó como
Cobertura=Zrasante−Zcorona tub.\text{Cobertura} = Z_{\text{rasante}} - Z_{\text{corona tub.}}Cobertura=Zrasante​−Zcorona tub.​
verificando el cumplimiento del mínimo [__ cm] (según material [PVC/HDPE/Concreto] y categoría de carga [HS-20/HL-93]). Se comprobó pendiente ≥ [__%], apoyo en cama granular [__ cm], relleno lateral compactado a [≥ % Proctor] por tongadas de [__ cm], y asentamiento diferencial dentro de tolerancias [__ mm]. Resultado: [Conforme/No conforme].

Se realizó la verificación de alturas y coberturas para el paso de tubería bajo calzada en el tramo [+ a +]. Se contrastaron cotas de solera (invert) y cotas de corona de tubería con la rasante de subrasante/base y con el pavimento proyectado, confirmando la cobertura mínima requerida [__ cm] frente a cargas de tránsito [HS-20/HL-93 u otra]. Asimismo, se validaron pendiente hidráulica, cama y relleno inicial, y la compactación del relleno estructural hasta la rasante, garantizando que no se afecte la capacidad portante de la vía.

Se realizado el control geométrico de cruce de tubería bajo un tramo verificando altura, estableciendo diámetro nominal, espesor de recubrimiento y rasante vial. Contrastando la cota de elevación y cota de corona de tubería con la rasante y subrasante con el pavimento establecido. Así también se validaron los pendientes hidráulicos, relleno inicial y la compactación del relleno estructural hasta la rasante.

En esta semana se estimó el volumen de movimiento de tierras en el área del condominio con el fin de planificar la organización y logística del conteo y distancia del acarreo del transporte así también calculando el tiempo de excavación por la retroexcavadora, con el fin de determinar el costo asociado. El calculo con datos

Durante la semana se estimó el volumen de movimiento de tierras en el área del condominio para planificar la logística de obra: número de viajes y distancias de acarreo, tiempos de excavación/carga de la retroexcavadora y, en consecuencia, determinar el costo asociado. El cálculo se realizó en Excel a partir de los datos de altura de la capa vegetal medidos en campo.

Así mismo se cuantificó el área pavimentada para contrastar lo ejecutado vs. planificado, midiendo en AutoCAD (marcando planos) y verificando en campo (con cinta), verificando así el porcentaje del avance y la diferencia respecto a lo planificado

Asimismo, se cuantificó el área de pavimento colocado para contrastar la superficie ejecutada con la superficie planificada. La medición se realizó mediante el software de AutoCAD sobre los planos marcados como pavimentados, y en campo, verificando con cinta las dimensiones reales por frentes. Con estas lecturas se determinó el porcentaje de avance y la diferencia respecto al plan.

Para esta semana se establecieron puntos de control y señalización de corte del talud, debido a que se tenia que replantear el angulo de la pendiente, y para eso se señalizaron puntos de corte definiendo asi la profundidad y dirección a excavar. La razon de pendiente tenia que ser de 45 grados ósea 1 :1

Se establecieron puntos de control y marcas de corte para guiar la excavación del talud con pendiente 1:1 (45°), definiendo profundidades y dirección de avance y verificando la geometría en campo.

Así también se estableció el replanteo de la alineación y rasante de la tubería que tendría que descender desde el tanque, mediante estacado y señalización. Debido al relieve y a la pendiente del terreno se tuvo que lidiar con la espesura de la maleza y por lo tanto 	abrir y trazar el sendero para la señalización

Durante la semana se procedió a la apertura de dos nuevas brechas para la señalización del descenso de tuberías (120 m y 220 m), enfrentando densa maleza y terreno en pendiente, lo que requirió desbroce manual y despeje para garantizar la visibilidad de marcas.

Opción 2 (más técnica):

Durante la semana se habilitaron corredores de trabajo para la señalización del descenso de tuberías, con longitudes de 120 m y 220 m. Dadas la maleza densa y la pendiente del terreno, fue necesario realizar desbroce y despeje controlado, a fin de asegurar la visibilidad de estacas/marcas, el acceso operativo y la continuidad del replanteo.

Así también se estableció el replanteo de la alineación y rasante de la tubería que tendría que descender desde el tanque, mediante estacado y señalización. Debido al relieve y a la pendiente del terreno se tuvo que lidiar con la espesura de la maleza y por lo tanto 	abrir y trazar el sendero para la señalización

Durante esta semana también se tuvo que establecer la señalización de 2 franjas para el descenso de tuberías con origen desde el tanque. Cada franja que se habilito contaba con una extensión longitudinal de 120metros y 220 metros respectivamente. De igual manera dada la densa maleza y la pendiente fue necesario realizar el despeje y desbroce para asegurar la visibilidad de las estacas marcadas para alineación

Señalización y Replanteo de conducción de tubería: Tramos de 120 m y 220 m