ETABS Concrete Frame Design

ACI 318-19 Beam Section Design   (Summary)

Beam Element Details

| Level | Element | Unique Name | Section ID | Combo ID | Station Loc | Length (cm) | LLRF | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story1 | B90 | 725 | SoleraCorona | DConS10 | 414 | 421 | 1 | Sway Special |

Section Properties

| b (cm) | h (cm) | bf (cm) | ds (cm) | dct (cm) | dcb (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 20 | 14 | 0 | 2.5 | 2.5 |

Material Properties

| Ec (kgf/cm²) | f'c (kgf/cm²) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (kgf/cm²) | fys (kgf/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 218819.79 | 210 | 1 | 2812.28 | 2812.28 |

Design Code Parameters

| ϕT | ϕCTied | ϕCSpiral | ϕVns | ϕVs | ϕVjoint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.85 |

Design Moment and Flexural Reinforcement for Moment, Mu3

|  | Design Moment kgf-cm | Design Pu kgf | -Moment Rebar cm² | +Moment Rebar cm² | Minimum Rebar cm² | Required Rebar cm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top (+2 Axis) | -2923.19 | 0 | 0.07 | 0 | 1.23 | 1.23 |
| Bottom (-2 Axis) | 1461.6 | 0 | 0 | 0.03 | 1.23 | 1.23 |

Shear Force and Reinforcement for Shear, Vu2

| Shear Vu2 kgf | Shear ϕVc kgf | Shear ϕVs kgf | Shear Vp kgf | Rebar Av /s cm²/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 459.97 | 0 | 459.97 | 352.09 | 0.0125 |

Torsion Force and Torsion Reinforcement for Torsion, Tu

| Tu kgf-cm | Tu,Design kgf-cm | ϕTth kgf-cm | ϕTcr kgf-cm | Rebar At /s cm²/cm | Rebar Al cm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.17 | 28.17 | 3345.12 | 13380.49 | 0 | 0 |