¡Perfecto! Te dejo el texto con el segundo párrafo menos técnico, manteniendo el resto formal y profesional:

Revisión y mejora en el uso de estación total para levantamientos y resecciones

Durante la semana se realizaron actividades orientadas a mejorar la nivelación de la estación total de esa manera aumentado la velocidad y el tiempo en el que se realiza tales procedimientos como en la visualización del prisma y georeferenciación hacia el banco de marca

Replanteo y alineación del tanque de captación de agua

Se efectuó el replanteo y nivelación de la estructura de un tanque de captación de agua, ya que la alineación de los elementos estructurales no cumplía con el diseño proyectado. Se establecieron nuevos puntos de control topográfico que sirvieron de referencia para alinear y continuar la construcción de la estructura.

Adicionalmente, se marcaron puntos de control en cada esquina y en la longitud media del tanque, complementando el trabajo de los albañiles con la colocación de hilos y plomadas en las cuatro esquinas para garantizar una alineación vertical y horizontal precisa de los elementos.

Marcación de puntos de replanteo para formaletas y colado de caminos

Así también se realizó la señalización de puntos de replanteo para formaletas, lo que facilitó el proceso de encofrado. Para este trabajo, se colocaron puntos de referencia en los extremos del camino, considerando una longitud total de 7.20 metros incluyendo el bordillo, lo que permitió definir con precisión el área a encofrar. Esta actividad se realizo porque  se ejecutaron varios colados de tramos en caminos de acceso, donde se coordinó el trabajo con el camión mezclador de concreto, que realizó el vertido de manera secuencial en las zonas previamente habilitadas

¿Quieres que también le agregue introducción, objetivos y conclusiones para que parezca un informe completo?