Descripción y proceso constructivo de drenaje

Instalación de tubería

Selección del material y diámetros
Utiliza tubería de PVC sanitario con presión de diseño de 80 psi (SDR 51), conforme al estándar ASTM D-2241. Artefactos individuales requieren diámetros de 2" o 3", mientras que los colectores principales usan diámetros mayores según cálculos hidráulicos

Especificaciones adicionales
Considera cumplir con la NTG 19 008:2019 para materiales, embalaje y certificaciones de fabricación

Dimensionamiento y diseño
Aplica criterios de diseño rural como pendientes adecuadas, velocidad mínima, carga hidráulica, y capacidad de conducción, según lo detallado en la guía normativa

Proceso de construcción

- Levantamiento topográfico para establecer pendientes y rutas.

- Excavación de zanjas y preparación del lecho con arena o gravilla.

- Colocación de tuberías, alineación y unión correcta (con copa y sello).

- Relleno y compactación cuidadosa para evitar asentamientos.

- Pruebas hidráulicas (prueba de inundación o presión) antes de cubrir completamente.

Construcción de pozos de visita

- Definición
Elemento clave del sistema de drenaje para inspección y mantenimiento de la red

- Proceso constructivo

  - Ubicación estratégica en puntos de cambio de dirección, conexiones o cambios de pendiente.

  - Excavación de cámara con tolerancia según diámetro de tubería.

  - Construcción con ladrillo reforzado o con registro prefabricado (polietileno o concreto).

  - Asegurar tapa resistente, ventilación si es sanitario, y señalización adecuada.

- Materiales modernos
Registros plásticos de polietileno son recomendables por su durabilidad, resistencia a corrosión y facilidad de instalación

Construcción de pozos de absorción

- Función
Permiten la infiltración del efluente tratado (p.ej. salida de fosa séptica) para recarga del manto freático

- Proceso

  - Instalar dos unidades como mínimo conectadas a la salida de la fosa.

  - Equipar con material filtrante (gravilla, piedra chancada).

  - Diseñar capacidad según caudal y condiciones de terreno.

  - Construcción: excavación adecuada, impermeabilización si es necesario, instalación de tubería de distribución, y relleno con material permeable.

Construcción de plantas de tratamiento (PTAR)

- Contexto rural en Guatemala
Proyecciones desde investigaciones universitarias consideraron el diseño de plantas modulares y eficientes para poblaciones rurales, incluyendo fases primarias (fosas sépticas), secundarias (filtros, lagunas) y terciarias según necesidad

- Proceso técnico general

  - Visita e investigación preliminar: recolección de datos, definición del área, disposición del terreno, flujo de aguas residuales

  - Levantamiento topográfico y elaboración de planos: planta general, perfiles, ubicación de redes y la PTAR, detalles constructivos

  - Diseño de componentes: sistema de entrada, desarenador, unidades de tratamiento (filtros percoladores, lagunas de estabilización, tanques sépticos con absorción), según manuales técnicos y normativos

  - Construcción: movimientos de tierra, estructuras en concreto armado, instalación de tuberías y equipo, control de calidad durante obra.

  - Operación y mantenimiento: capacitación a responsables, planes de monitoreo, registros e inspección periódica.